南通港码头管理有限公司输送带采购项目

（二次）

公开招标文件

（资格后审）

采购单位：南通港码头管理有限公司

代理机构：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司

日    期： 二〇二二年十一月十五日

招标文件备案表

编制人： 日 期： 2022年11月15日

采购人(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期：2022年11月15日

招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期：2022年11月15日

目      录

第一章 招标公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

尊敬的投标供应商：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

第一章  招标公告

江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司（以下简称采购代理机构）受南通港码头管理有限公司（以下简称采购人）的委托，就南通港码头管理有限公司输送带采购项目（二次）拟用公开招标方式组织采购。现公告如下：

一、招标项目：南通港码头管理有限公司输送带采购项目（二次）

二、项目预算：人民币1280000.00元，本项目共分为两个标段，其中标段一为EP输送带人民币540000.00元，标段二为钢丝绳芯输送带人民币740000.00元。各供应商的投标报价不得高于或等于预算价、各标段预算价，否则视为无效投标文件。

三、项目需求：详见招标文件第三章

四、投标供应商资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

其他资格要求：

1、供应商必须有能力按本招标文件规定的要求提供相关服务，须提供有效的三证合一的企业法人营业执照复印件或扫描件。

3、提供供应商的法定代表人或负责人身份证明及身份证原件的复印件或扫描件（须加盖供应商公章，格式参见招标文件第八章）。

4、如为被委托受权人参加投标的，还必须提供法定代表人或负责人签名或盖章的授权委托书及被委托受权人身份证这两项原件的复印件或扫描件（须加盖供应商公章，格式参见招标文件第八章）。

5、供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见招标文件第八章）。

6、关于资格文件的声明函（格式参见招标文件第八章）。

7、投标人如为供应商需提供厂家授权书（并加盖原厂公章）。

（二）本项目的特定资格要求：无；

具体详见本招标文件《第八章　投标文件组成及格式》中的资格审查文件要求。

请投标供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与投标所产生的一切后果由投标供应商自行承担，开标过程中，投标供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标，一经发现则取消投标供应商资格，该投标供应商将记入不良记录，视情公布在南通市公共资源交易网。供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的招标活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

五、获取招标文件

1、申请

申请时间：自公告上网发布之日起至2022年12月1日，每日工作时间：上午9:00—11:30整，下午13:30—17:000整（节假日除外）。

申请方式：联系采购代理机构通过电子方式进行申请（联系人：张女士 ，联系电话：13646287155）

申请提供资料：按附件提供《申请函》

未按要求进行申请的不具备投标资格。

2、获取招标文件

请自南通市公共资源交易网下载招标文件。

请在提交《申请函》的同时缴纳给采购代理机构，无论何种情况不予退还。

3、已获取招标文件的投标人，不得擅自放弃，若因故确需放弃，则须在递交投标响应文件截止之日3天前书面告知采购人或采购代理机构，如无故不参加投标而造成参加投标的单位不足3家而重新采购的，若重新采购的采购范围、规模和资格要求等未发生改变，采购人可以拒绝其参加重新采购的投标。

六、投标

1、投标供应商须认真阅读本招标文件的资格、技术、商务报价的各项要求条款，结合项目需求提供投标文件参与本项目的采购活动。投标文件中如有各项投标资料经查实为弄虚作假的，将被列入“招标活动严重违法失信行为记录名单”。

2、投标文件的递交

（1）接收人：采购代理机构。

（2）投标文件接收截止及评审开始时间：2022年12月6日上午9点00分（以北京为准）。

（3）投标文件递交地址：南通港码头管理有限公司会议室【江苏省 南通市 通州区 东沙大道恒力南通产业园(南通市通州区东沙大道)】，如有变动另行通知。

投标供应商递交投标文件时，投标供应商的法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予受理。注：法定代表人身份证明（或授权委托书）一式二份，一份装订在资格审查文件中，另一份在投标时随身携带。

七、开标

1、开标时间：2022年12月6日上午9点00分；

2、开标地点：南通港码头管理有限公司会议室【江苏省 南通市 通州区 东沙大道恒力南通产业园(南通市通州区东沙大道)】，如有变动另行通知。

八、资格审查

1、资格审查时间：2022年12月6日上午9点00分；

2、资格审查地点： 南通港码头管理有限公司【江苏省 南通市 通州区 东沙大道恒力南通产业园(南通市通州区东沙大道)】，如有变动另行通知；

3、采购人及其委托的代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的评标。

九、评标

1、评标时间：资格审查结束后；

2、评标地点： 南通港码头管理有限公司，如有变动另行通知；

3、评标委员会负责具体评标事务。

十、履约保证金

本项目不设置履约保证金

十一、联系方式

- 采购人信息

名    称：南通港码头管理有限公司

联系人：徐先生

联系方式：15896271681

- 采购代理机构信息

名    称：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司

地    址：南通市崇川区银星大厦六楼东区

联系方式：张女士    13646287155

3、项目联系方式

项目联系人：张女士

电      话：13646287155

十二、招标公告期

1、本公开招标采购项目的公告期为5个工作日。

2、本次采购的有关信息将在南通市公共资源交易网上发布，敬请留意。

3、潜在供应商在获取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容。有意愿参与本项目投标响应的供应商须进行必要准备工作，按招标文件的要求详细填写和编制响应文件，并按招标文件确定的时间、地点准时参加本项目的招标采购活动。

第二章 投标供应商须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司（以下称代理机构）的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司。

4、投标供应商在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

- 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“南通市公共资源交易网”发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在投标截止时间15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、投标项目涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2、采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购单位对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购单位允许，投标供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但投标供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件的组成及装订

1、投标文件由：⑴资格审查文件、⑵技术标、⑶商务标共三部分组成。

2、投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称被授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”、“技术标”、“商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中。

五、投标文件的份数、签署

1、投标人应准备伍份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”。

注：本项目分为两个标段，若投标人同时参与两个标段的投标，需按标段分别提供“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”。

3、投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标单位印章。副本可复印，但须加盖投标单位印章。

5、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

六、投标响应文件的密封及标记

- 密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

- 七、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

- 包括但不限于所有与本项目实施有关的所有费用，包括所有的现场踏勘费、人员工资（含周末及节假日加班费）、交通费、餐费补贴、夜班补贴、福利、通讯费、办公设备费、管理费、防疫费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购人要求所包含的所有风险、责任等各项费用，即响应本项目的各项应有费用。

6、一次报定的投标报价为成交价，同时，中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

- 九、投标费用

1、无论招标过程和结果如何，投标供应商自行承担与本次项目招标有关的全部费用。投标供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目中标人需该项目两次专家评审费（含工作人员、交通补贴，如有）以及递交投标文件所涉及的一切费用，该项费用由两个标段成交人均摊。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。评委费支付标准按照《关于规范列支政府采购专家评审费的通知》通财购〔 2018 〕18 号 。

十、投标文件递交时间及地址

投标供应商必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

十一、履约保证金：本项目不设置履约保证金。

十二、付款方式

所有货物采购完成并验收合格，收到乙方开具的全额增值税发票后60天内付至合同价的95%，剩余合同价的5%待质保期结束后一次性付清。

- 项目需求

特别提醒：请供应商制作投标响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

- 项目需求

本项目南通港码头管理有限公司输送带采购共分为两个标段，标段一为EP输送带，标段二为钢丝绳芯输送带。投标人可选择投一个标段，也可两个标段兼投，两个标段可兼中。采购数量及规格详见下表：

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 采购数量 | 备注 | 标段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EP200防粘附耐酸碱阻燃带2000*4（4.5+3） | 米 | 肆拾 | 皮带机用 | 标段一 |
| 2 | EP200防粘附耐酸碱阻燃带1800*4（4.5+3） | 米 | 伍佰 | 皮带机用，250米/卷，共两卷 | 标段一 |
| 3 | EP250防粘附耐酸碱阻燃带1000*4（4.5+3） | 米 | 肆拾叁 | 提升机用 | 标段一 |
| 4 | EP250防粘附耐酸碱阻燃带1800*3（6+3） | 米 | 捌拾柒 | 装船机悬臂皮带 | 标段一 |
| 5 | EP250防粘附耐酸碱阻燃带1800*3（6+3） | 米 | 叁拾贰 | 装船机中继皮带 | 标段一 |
| 6 | EP200防粘附耐酸碱阻燃带1800*5（4.5+3） | 米 | 叁拾玖 | 卸料小车用 | 标段一 |
| 7 | ST1000防粘附耐酸碱阻燃带1800*ø4（7+5） | 米 | 伍佰 | 皮带机用，250米/卷，共两卷 | 标段二 |
| 8 | ST1000阻燃带1800*ø4（8+6） | 米 | 壹佰贰拾柒 | 斗轮机悬臂皮带 | 标段二 |
| 9 | ST1000阻燃带1800*ø4（8+6） | 米 | 壹佰零贰 | 斗轮机中继皮带 | 标段二 |

标段一：EP输送带技术规格书：

- 1、本公司输送带作业货种为化肥、砂石等。

2、提供的输送带满足以下技术执行标准

输送带的设计、制造、包装、运输、储存、验收应符合下列有关标准、规范和有关的中国国家标准（GB）的要求：；

GB/T10595    《带式输送机技术条件》

GB987-996    《带式输送机基本参数与尺寸》

JB2647       《带式输送机包装技术条件》

JB/ZQ4286    《包装通用技术条件》

JB8          《产品标牌》

GB14784     《带式输送机安全规范》

GB7984     《输送带具有橡胶或塑料覆盖层的普通用途织物芯  输送带》

GB/T9770    《普通用途钢丝绳芯输送带》

GB/T10822   《一般用途织物芯阻燃输送带》

HG/T3646    《普通用途防撕裂钢丝绳芯输送带》

以上只列出部分主要相关标准，报价人在设计和制造产品中不限于上述标准，也可采用高于或相当于上述中国及国际标准的各国的国家标准、规范。

3、所提的输送带不得外委生产，提供的输送带必须是新带，不得提供翻新带。

4、全部输送带须具有良好的承载性能和成槽性能，覆盖层采用耐冲击、耐酸碱腐蚀、耐磨、耐老化、防化肥粘附材料。带体层间粘合强度好，覆盖层不出现鼓包、脱胶现象输送带表面应平整，无影响使用的明疤、缺胶、裂痕，芯体需完全封闭。

5、输送带使用寿命8年或吞吐量1500万吨以上（以先到为准），保证其在使用期内不得有性能变化。

6、输送带应满足阻燃、防霉、抗静电、抗磨损、防化肥粘附和抗冲击载荷的要求。阻燃性能应满足GB/T 10822-2014中对输送带燃烧和导静电性能要求。

7、聚酯帆布芯EP覆盖胶层的物理性能应符合GB/T7984-2013中H级的要求。

8、聚酯帆布芯（聚酯EP） 输送带的延伸率应不超过1.5%。

- 9、提升机畚斗皮带必须是阻燃、防静电、高强度、低延伸率的斗式提升机专用优质胶带。畚斗皮带符合相关认可的标准，在安装前应进行预拉伸，畚斗皮带能在规定的温度范围内工作而没有裂纹、强度损失或者在驱动轮上打滑。畚斗皮带应是带模制边面层的，切割边面层的禁止采用。

10、带体弯曲疲劳性能强，具有良好的弯曲度，满足标准滚筒直径要求。

11、供货单位负责输送带的硫化材料及接头工作，硫化连接，全厚度纵向强度不低于原有的100%，并出具第三方接头强度检测报告。

12、成品带采用对卷铁芯卷取包装（其中一卷的带头须外露），捆扎牢固，表面要有包装覆盖物且表面有明确的产品标识。

13、成品带工作面每隔20m内应有一个字体高度不小于20mm的永久标志，包括工厂代码、规格型号、日期、带码等信息。

14、交货时需附带产品检验合格证书、检测报告及相关认证证书。

15、交货时需提供安装、调试、使用、维护、接头等方面的技术资料。

- 16、输送带技术参数表如下：

16.1、EP200防粘附耐酸碱阻燃带2000×4（4.5+3）

| 检 测 项 目 |  |  | 单位 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 带宽极限偏差 |  | % | ±1 |  |
|  | 上覆盖胶厚度公差 |  | mm | ≥-0.2mm /-5% |  |
|  | 下覆盖胶厚度公差 |  | mm | ≥-0.2mm /-5% |  |
| 覆盖胶性能 | 拉伸强度 |  | MPa | ≥24 |  |
|  | 扯断伸长率 |  | % | ≥450 |  |
|  | 磨耗 |  | mm3 | ≤100 |  |
|  | 老化后拉伸强度变化率（70℃、168h） |  | % | ±25 |  |
|  | 老化后扯断伸长率变化率（70℃、168h） |  | % | ±25 |  |
|  | 耐酸体积膨胀率 |  | % | ≤10 |  |
|  | 耐酸强度变化率 |  | % | ≤-10 |  |
|  | 压覆增重 |  | % | 5 |  |
|  | 臭氧老化（50PPHM/24h） |  | - | 无龟裂 |  |
| 粘合强度 | 覆盖胶与带芯（>1.5mm） |  | N/mm | ≥5.5 |  |
|  | 覆盖胶-带芯（0.8~1.5mm） |  | N/mm | ≥5.2 |  |
|  | 布层间 |  | N/mm | ≥6.5 |  |
| 全厚度性能 | 参考力伸长率 |  | % | ≤1.5 |  |
|  | 扯断伸长率 |  | % | ≥10 |  |
|  | 全厚度拉伸强度（每层） | EP200 | N/mm | ≥200 |  |
|  | 成槽度（35º托辊） |  | - | ≥0.14 |  |
|  | 直线度（7m带长内） |  | mm | ≤25 |  |
| 安全性能 | 火焰持续时间 |  | s | 6个样合计≤45s，任何单个≤15s |  |
|  | 表面电阻 |  | Ω | ≤3×108 |  |
|  | 再燃性 |  |  | 任何一个试样上不重新出现火焰 |  |

16.2、EP200防粘附耐酸碱阻燃带1800×4（4.5+3）

| 检 测 项 目 |  |  | 单位 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 带宽极限偏差 |  | % | ±1 |  |
|  | 上覆盖胶厚度公差 |  | mm | ≥-0.2mm /-5% |  |
|  | 下覆盖胶厚度公差 |  | mm | ≥-0.2mm /-5% |  |
| 覆盖胶性能 | 拉伸强度 |  | MPa | ≥24 |  |
|  | 扯断伸长率 |  | % | ≥450 |  |
|  | 磨耗 |  | mm3 | ≤100 |  |
|  | 老化后拉伸强度变化率（70℃、168h） |  | % | ±25 |  |
|  | 老化后扯断伸长率变化率（70℃、168h） |  | % | ±25 |  |
|  | 耐酸体积膨胀率 |  | % | ≤10 |  |
|  | 耐酸强度变化率 |  | % | ≤-10 |  |
|  | 压覆增重 |  | % | 5 |  |
|  | 臭氧老化（50PPHM/24h） |  | - | 无龟裂 |  |
| 粘合强度 | 覆盖胶与带芯（>1.5mm） |  | N/mm | ≥5.5 |  |
|  | 覆盖胶-带芯（0.8~1.5mm） |  | N/mm | ≥5.2 |  |
|  | 布层间 |  | N/mm | ≥6.5 |  |
| 全厚度性能 | 参考力伸长率 |  | % | ≤1.5 |  |
|  | 扯断伸长率 |  | % | ≥10 |  |
|  | 全厚度拉伸强度（每层） | EP200 | N/mm | ≥200 |  |
|  | 成槽度（35º托辊） |  | - | ≥0.14 |  |
|  | 直线度（7m带长内） |  | mm | ≤25 |  |
| 安全性能 | 火焰持续时间 |  | s | 6个样合计≤45s，任何单个≤15s |  |
|  | 表面电阻 |  | Ω | ≤3×108 |  |
|  | 再燃性 |  |  | 任何一个试样上不重新出现火焰 |  |

16.3、EP250防粘附耐酸碱阻燃带1000x4(4.5+3) （提升机）

| 检 测 项 目 |  |  | 单位 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 带宽极限偏差 |  | % | ±1 |  |
|  | 上覆盖胶厚度公差 |  | mm | ≥-0.2mm /-5% |  |
|  | 下覆盖胶厚度公差 |  | mm | ≥-0.2mm /-5% |  |
| 覆盖胶性能 | 拉伸强度 |  | MPa | ≥24 |  |
|  | 扯断伸长率 |  | % | ≥450 |  |
|  | 磨耗 |  | mm3 | ≤100 |  |
|  | 老化后拉伸强度变化率（70℃、168h） |  | % | ±25 |  |
|  | 老化后扯断伸长率变化率（70℃、168h） |  | % | ±25 |  |
|  | 耐酸体积膨胀率 |  | % | ≤10 |  |
|  | 耐酸强度变化率 |  | % | ≤-10 |  |
|  | 压覆增重 |  | % | 5 |  |
|  | 臭氧老化（50PPHM/24h） |  | - | 无龟裂 |  |
| 粘合强度 | 覆盖胶与带芯（>1.5mm） |  | N/mm | ≥5.5 |  |
|  | 覆盖胶-带芯（0.8~1.5mm） |  | N/mm | ≥5.2 |  |
|  | 布层间 |  | N/mm | ≥6.5 |  |
| 全厚度性能 | 参考力伸长率 |  | % | ≤1.5 |  |
|  | 扯断伸长率 |  | % | ≥10 |  |
|  | 全厚度拉伸强度（每层） | EP250 | N/mm | ≥250 |  |
|  | 成槽度（35º托辊） |  | - | ≥0.14 |  |
|  | 直线度（7m带长内） |  | mm | ≤25 |  |
| 安全性能 | 火焰持续时间 |  | s | 6个样合计≤45s，任何单个≤15s |  |
|  | 表面电阻 |  | Ω | ≤3×108 |  |
|  | 再燃性 |  |  | 任何一个试样上不重新出现火焰 |  |

16.4、EP250防粘附耐酸碱阻燃带1800×3（6+3）

| 检 测 项 目 |  |  | 单位 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 带宽极限偏差 |  | % | ±1 |  |
|  | 上覆盖胶厚度公差 |  | mm | ≥-0.2mm /-5% |  |
|  | 下覆盖胶厚度公差 |  | mm | ≥-0.2mm /-5% |  |
| 覆盖胶性能 | 拉伸强度 |  | MPa | ≥24 |  |
|  | 扯断伸长率 |  | % | ≥450 |  |
|  | 磨耗 |  | mm3 | ≤100 |  |
|  | 老化后拉伸强度变化率（70℃、168h） |  | % | ±25 |  |
|  | 老化后扯断伸长率变化率（70℃、168h） |  | % | ±25 |  |
|  | 耐酸体积膨胀率 |  | % | ≤10 |  |
|  | 耐酸强度变化率 |  | % | ≤-10 |  |
|  | 压覆增重 |  | % | 5 |  |
|  | 臭氧老化（50PPHM/24h） |  | - | 无龟裂 |  |
| 粘合强度 | 覆盖胶与带芯（>1.5mm） |  | N/mm | ≥5.5 |  |
|  | 覆盖胶-带芯（0.8~1.5mm） |  | N/mm | ≥5.2 |  |
|  | 布层间 |  | N/mm | ≥6.5 |  |
| 全厚度性能 | 参考力伸长率 |  | % | ≤1.5 |  |
|  | 扯断伸长率 |  | % | ≥10 |  |
|  | 全厚度拉伸强度（每层） | EP250 | N/mm | ≥250 |  |
|  | 成槽度（35º托辊） |  | - | ≥0.14 |  |
|  | 直线度（7m带长内） |  | mm | ≤25 |  |
| 安全性能 | 火焰持续时间 |  | s | 6个样合计≤45s，任何单个≤15s |  |
|  | 表面电阻 |  | Ω | ≤3×108 |  |
|  | 再燃性 |  |  | 任何一个试样上不重新出现火焰 |  |

- 16.5、EP200防粘附耐酸碱阻燃带1800×5（4.5+3）

| 检 测 项 目 |  |  | 单位 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 带宽极限偏差 |  | % | ±1 |  |
|  | 上覆盖胶厚度公差 |  | mm | ≥-0.2mm /-5% |  |
|  | 下覆盖胶厚度公差 |  | mm | ≥-0.2mm /-5% |  |
| 覆盖胶性能 | 拉伸强度 |  | MPa | ≥24 |  |
|  | 扯断伸长率 |  | % | ≥450 |  |
|  | 磨耗 |  | mm3 | ≤100 |  |
|  | 老化后拉伸强度变化率（70℃、168h） |  | % | ±25 |  |
|  | 老化后扯断伸长率变化率（70℃、168h） |  | % | ±25 |  |
|  | 耐酸体积膨胀率 |  | % | ≤10 |  |
|  | 耐酸强度变化率 |  | % | ≤-10 |  |
|  | 压覆增重 |  | % | 5 |  |
|  | 臭氧老化（50PPHM/24h） |  | - | 无龟裂 |  |
| 粘合强度 | 覆盖胶与带芯（>1.5mm） |  | N/mm | ≥5.5 |  |
|  | 覆盖胶-带芯（0.8~1.5mm） |  | N/mm | ≥5.2 |  |
|  | 布层间 |  | N/mm | ≥6.5 |  |
| 全厚度性能 | 参考力伸长率 |  | % | ≤1.5 |  |
|  | 扯断伸长率 |  | % | ≥10 |  |
|  | 全厚度拉伸强度（每层） | EP200 | N/mm | ≥200 |  |
|  | 成槽度（35º托辊） |  | - | ≥0.14 |  |
|  | 直线度（7m带长内） |  | mm | ≤25 |  |
| 安全性能 | 火焰持续时间 |  | s | 6个样合计≤45s，任何单个≤15s |  |
|  | 表面电阻 |  | Ω | ≤3×108 |  |
|  | 再燃性 |  |  | 任何一个试样上不重新出现火焰 |  |

标段二：钢丝绳芯输送带技术规格书：

- 1、本公司输送带作业货种为化肥、砂石等。

2、提供的输送带满足以下技术执行标准

输送带的设计、制造、包装、运输、储存、验收应符合下列有关标准、规范和有关的中国国家标准（GB）的要求：；

GB/T10595    《带式输送机技术条件》

GB987-996    《带式输送机基本参数与尺寸》

JB2647       《带式输送机包装技术条件》

JB/ZQ4286    《包装通用技术条件》

JB8          《产品标牌》

GB14784     《带式输送机安全规范》

GB7984     《输送带具有橡胶或塑料覆盖层的普通用途织物芯  输送带》

GB/T9770    《普通用途钢丝绳芯输送带》

GB/T10822   《一般用途织物芯阻燃输送带》

HG/T3646    《普通用途防撕裂钢丝绳芯输送带》

以上只列出部分主要相关标准，报价人在设计和制造产品中不限于上述标准，也可采用高于或相当于上述中国及国际标准的各国的国家标准、规范。

3、所提的输送带不得外委生产，提供的输送带必须是新带，不得提供翻新带。

4、全部输送带须具有良好的承载性能和成槽性能，覆盖层采用耐冲击、耐酸碱腐蚀、耐磨、耐老化材料。ST1000防粘附耐酸碱阻燃带1800×Φ4（7+5）覆盖层还应采用防化肥粘附材料。带体层间粘合强度好，覆盖层不出现鼓包、脱胶现象输送带表面应平整，无影响使用的明疤、缺胶、裂痕，芯体需完全封闭。

5、输送带使用寿命8年或吞吐量1500万吨以上（以先到为准），保证其在使用期内不得有性能变化。。

6、输送带应满足阻燃、防霉、抗静电、抗磨损和抗冲击载荷的要求。阻燃性能应满足GB/T 10822-2014中对输送带燃烧和导静电性能要求。钢芯输送带的钢芯采用有防锈镀层的钢丝绳，钢丝绳须经预张拉处理。钢丝绳不允许出现接头情况，钢丝绳之间张力差小于3%。

7、钢丝绳芯胶带覆盖胶层的物理性能应符合GB/T9770-2013中H级的要求。

8、钢丝绳芯输送带的延伸率应不超过0.3%。

9、带体弯曲疲劳性能强，具有良好的弯曲度，满足标准滚筒直径要求。

10、供货单位负责输送带的硫化材料及接头工作，硫化连接，全厚度纵向强度不低于原有的100%，并出具第三方接头强度检测报告。

11、成品带采用对卷铁芯卷取包装（其中一卷的带头须外露），捆扎牢固，表面要有包装覆盖物且表面有明确的产品标识。

12、成品带工作面每隔20m内应有一个字体高度不小于20mm的永久标志，包括工厂代码、规格型号、日期、带码等信息。

13、交货时需附带产品检验合格证书、检测报告及相关认证证书。

14、交货时需提供安装、调试、使用、维护、接头等方面的技术资料。

- 15、输送带技术参数表如下：

8.1、ST1000防粘附耐酸碱阻燃带1800×Φ4（7+5）

| 检测项目 |  | 单位 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺 寸 | 宽度偏差 | % | ±1 |  |
|  | 边胶宽度 | mm | ≥15 |  |
|  | 上覆盖胶厚度公差 | mm | ≥-0.5 |  |
|  | 下覆盖胶厚度公差 | mm | ≥-0.5 |  |
|  | 厚度偏心值1~1.5mm根数比例 | % | ≤5 |  |
|  | 间距偏差超出1.5mm根数比例 | % | ≤5 |  |
|  | 钢丝绳平均间距 | mm | 12±1.5 |  |
|  | 钢丝绳最大公称直径 | mm | 4.0 |  |
| 覆盖胶性 能 | 拉伸强度 | MPa | ≥24 |  |
|  | 拉断伸长率 | % | ≥450 |  |
|  | 磨耗量 | mm3 | ≤100 |  |
|  | 老化后拉伸强度变化率（70℃、168h） | % | ±25 |  |
|  | 老化后拉断伸长率变化率（70℃、168h） | % | ±25 |  |
|  | 耐酸体积膨胀率 | % | ≤10 |  |
|  | 耐酸强度变化率 | % | ≤-10 |  |
|  | 压覆增重 | % | 5 |  |
|  | 臭氧老化（50PPHM/24h） | - | 无龟裂 |  |
| 钢丝绳性能 | 覆盖层与带芯层粘合强度 | KN/m | ≥12 |  |
|  | 钢丝绳粘合强度 | KN/m | ≥80 |  |
|  | 老化后钢丝绳粘合强度 | KN/m | ≥75 |  |
|  | 动态钢丝绳粘合抗疲劳性 | 次 | ≥10000 |  |
|  | 钢丝绳最小破断力 | kN/根 | ≥13.2 |  |
|  | 输送带纵向拉伸强度 | N/mm | ≥1000 |  |
|  | 橡胶渗透性（60s压差） | KPa | ≤5 |  |
|  | 成槽度（35℃） | - | ≥0.14 |  |
| 安全性能 | 火焰持续时间 | s | 6个样合计≤45s，任何单个≤15s |  |
|  | 表面电阻 | Ω | ≤3×108 |  |
|  | 再燃性 | - | 任何一个试样上不重新出现火焰 |  |

- 8.2、ST1000阻燃带1800×Φ4（8+6）

| 检测项目 |  | 单位 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺 寸 | 宽度偏差 | % | ±1 |  |
|  | 边胶宽度 | mm | ≥15 |  |
|  | 上覆盖胶厚度公差 | mm | ≥-0.5 |  |
|  | 下覆盖胶厚度公差 | mm | ≥-0.5 |  |
|  | 厚度偏心值1~1.5mm根数比例 | % | ≤5 |  |
|  | 间距偏差超出1.5mm根数比例 | % | ≤5 |  |
|  | 钢丝绳平均间距 | mm | 12±1.5 |  |
|  | 钢丝绳最大公称直径 | mm | 4.0 |  |
| 覆盖胶性能 | 拉伸强度 | MPa | ≥24 |  |
|  | 拉断伸长率 | % | ≥450 |  |
|  | 磨耗量 | mm3 | ≤100 |  |
|  | 老化后拉伸强度变化率（70℃、168h） | % | ±25 |  |
|  | 老化后拉断伸长率变化率（70℃、168h） | % | ±25 |  |
|  | 臭氧老化（50PPHM/48h） | - | - |  |
| 钢丝绳性能 | 覆盖层与带芯层粘合强度 | KN/m | ≥12 |  |
|  | 钢丝绳粘合强度 | KN/m | ≥80 |  |
|  | 老化后钢丝绳粘合强度 | KN/m | ≥75 |  |
|  | 动态钢丝绳粘合抗疲劳性 | 次 | ≥10000 |  |
|  | 钢丝绳最小破断力 | kN/根 | ≥13.2 |  |
|  | 输送带纵向拉伸强度 | N/mm | ≥1000 |  |
|  | 橡胶渗透性（60s压差） | KPa | ≤5 |  |
|  | 成槽度（35℃） | - | ≥0.14 |  |
| 安全性能 | 火焰持续时间 | s | 6个样合计≤45s，任何单个≤15s |  |
|  | 表面电阻 | Ω | ≤3×108 |  |
|  | 再燃性 | - | 任何一个试样上不重新出现火焰 |  |

二、付款方式

所有货物采购完成并验收合格，收到乙方开具的全额增值税发票后60天内付至合同价的95%，剩余合同价的5%待质保期结束后一次性付清。

三、要求投标单位同时提供本次招标输送带的单价作为协议期内我司采购输送带采购的基准价。招标范围内输送带的单价按照中标价按实结算，超出招标范围外的输送带价格变动及调整执行以下条款：

3.1双方约定：基点即合同签订当日标准胶SCRWF价格为准。

3.2协议期内，标准胶SCRWF以卓创资讯（http://www.sci99.com/）公布的标准胶SCRWF（云南农垦、上海）价格为依据。

3.3与基点相比，协议期内各季度末日的标准胶SCRWF价格涨跌幅度超过20%（含）以上时，输送带价格应进行调整，各季度末日标准胶SCRWF涨跌幅度低于20%的，不作调整。

3.4输送带价格调整方法：与标准胶SCRWF价格相比，当各季度末日标准胶SCRWF价格涨跌幅度超过20%（含）时，输送带价格按标准胶SCRWF涨跌幅度的30%的比例作同方向相应调整。如：前述条件下标准胶SCRWF涨跌25%，则输送带相应涨跌25%*30%=7.5%。

3.5若一方欲按上述约定进行调价，则该方应即时通知对方,主动向对方提供产品最新价格并附计算依据，双方对此应及时协商处理，协商一致以后的订单按新价格执行。

四、其他

其他未尽事宜按招标文件相关规定执行。如招标文件或合同文件未提及，则由双方协商解决处理。

第四章 评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织开标

1、成立评标委员会小组，由采购人代表和有关专家依法组成，评委专家由专家库随机抽取产生。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、开标

本项目分两个标段，开评标顺序为标段一 →标段二。投标人可选择投一个标段，也可两个标段兼投，两个标段可兼中。

1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、投标供应商不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、开标后，采购人根据招标文件载明的资格审查要求，对投标供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评标。

3、合格投标供应商不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

4、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标供应商的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标供应商代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标供应商的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

6、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7、开标后直到公告项目成交结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

8、评审期间，合格投标供应商的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

- 五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标供应商推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

1、评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为35%（权重）  （计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务标分值占总分值的比重为65%（权重）  （计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标供应商的商务报价标，现场唱标后由投标供应商代表签名确认。

8、投标供应商的价格标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列；综合得分排序并列第一的，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交投标文件签到顺序号）

10、评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标供应商，排名第一的确定为第一中标候选人，出具评审报告并将结果通知所有投标供应商。

七、关于投标价格评审

- 1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

- 2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、评审评分项

- 技术标评分（35分）

| 序号 | - 评分因素 | - 评分标准 | - 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 合同签订后供货期最短的得3分，其余根据供货周期横向对比得分（1-3分）； | 3 |
| 2 | 胶带制造商技术水平 | - 各主要设备（密炼机、压造机、成型机、胶片挤出压造、钢丝绳硫化机等）配套齐全得2分（其余根据差异得0-1.5分）； - 有加工最大密度大于等于2000mm硫化机和成型机得2分（其余根据差异得0-1.5分）； - 拉力测试仪、磨耗检测仪、抗疲劳测试设备、老化试验箱、压线阻力测试机、阻燃等检测装置齐全的得3分；（其余根据差异得0-2.5分）； 提供相应设备发票复印件，发票开具时间需在本次招标公告发布之前。 | 7 |
| 3 | 胶带制造商研发与设计能力 | 1、拥有国家企业中心（或博士后工作站）得4分、省级2分、市级1分（本项满分4分）； 2、能够出具国家权威机构出具得检测报告得2分； 3、具有国家发明专利10份得2分，每增加2份加0.5分，本项满分5分。 提供相应证明文件，否则不得分。 | 11 |
| 4 | 胶带制造商产品质量及技术性能 | 根据产品整体质量、产品执行标准及主要参数控制指标、使用寿命、可靠性、用户评价综合打分，满分5分。 | 5 |
| 5 | 胶带制造商业绩 | 从2019年至今，超过100万元得业绩，每四个得0.5分，满分6分。(时间以合同签订时间为准，须提供采购合同复印件或扫描件并加盖公章)。 | 6 |
| 6 | 售后服务 | 根据承诺对质保期及现场发生问题提供得解决方案，综合打分。 | 3 |

- 注：1、供应商投标评分细则中2、3、4、5项提供厂家证明资料，第6项如是供应商投标则需要供应商和厂家双方共同承诺。

- 2、以上打分项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- （二）商务标评分（65分）

1、本次项目最高限价标段一为人民币540000.00元，本次项目最高限价标段二为人民币740000.00元。报价不得超过限价或等于最高限价、各标段最高限价，否则做无效投标处理。无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

2、以有效投标报价的算术平均值为评标基准价，投标人的投标报价与评标基准价相等的得65分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣 0.6 分；下浮10%以内每下浮1%扣 0.3 分；下浮10%以上每下浮1%扣 0.6 分。(不足1%的，采用插入法，得分保留两位小数)

- 九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效

1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标供应商的投标文件相互混装；

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人报相关部门批准。

- 十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 十三、中标通知

1、开标结束后，采购人自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第五章 合同主要条款

项目名称：南通港码头管理有限公司输送带采购项目（二次）

甲方：南通港码头管理有限公司                   （以下简称甲方）

乙方：                                  （以下简称乙方）

甲、乙双方根据南通港码头管理有限公司输送带采购项目（二次） 招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1 、服务内容：输送带采购

2 、供货期：合同签订后   天内采购完成

（一）合同服务范围

输送带采购，标段一：EP输送带采购

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 采购数量 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EP200防粘附耐酸碱阻燃带2000*4（4.5+3） | 米 | 肆拾 | 皮带机用 |  |  |
| 2 | EP200防粘附耐酸碱阻燃带1800*4（4.5*3） | 米 | 伍佰 | 皮带机用，250米/卷，共两卷 |  |  |
| 3 | EP250防粘附耐酸碱阻燃带1000*4（4.5+3） | 米 | 肆拾叁 | 提升机用 |  |  |
| 4 | EP200防粘附耐酸碱阻燃带1800*5（4.5+3） | 米 | 叁拾玖 | 卸料小车用 |  |  |
| 5 | EP250防粘附耐酸碱阻燃带1800*3（6+3） | 米 | 捌拾柒 | 装船机悬臂皮带 |  |  |
| 6 | EP250防粘附耐酸碱阻燃带1800*3（6+3） | 米 | 叁拾贰 | 装船机中继皮带 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |

输送带采购标段二：钢丝绳芯输送带

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 采购数量 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST1000防粘附耐酸碱阻燃带1800*ø4（7+5） | 米 | 伍佰 | 皮带机用，250米/卷，共两卷 |  |  |
| 2 | ST1000阻燃带1800*ø4（8+6） | 米 | 壹佰贰拾柒 | 斗轮机悬臂皮带 |  |  |
| 3 | ST1000阻燃带1800*ø4（8+6） | 米 | 壹佰零贰 | 斗轮机中继皮带 |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

- 招标范围内的输送带单价按照中标价按实结算，超出招标范围外的输送带价格变动及调整执行以下条款：

2.1双方约定：基点即合同签订当日标准胶SCRWF价格为准。

2.2协议期内，标准胶SCRWF以卓创资讯（http://www.sci99.com/）公布的标准胶SCRWF（云南农垦、上海）价格为依据。

2.3与基点相比，协议期内各季度末日的标准胶SCRWF价格涨跌幅度超过20%（含）以上时，输送带价格应进行调整，各季度末日标准胶SCRWF涨跌幅度低于20%的，不作调整。

2.4输送带价格调整方法：与标准胶SCRWF价格相比，当各季度末日标准胶SCRWF价格涨跌幅度超过20%（含）时，输送带价格按标准胶SCRWF涨跌幅度的30%的比例作同方向相应调整。如：前述条件下标准胶SCRWF涨跌25%，则输送带相应涨跌25%*30%=7.5%。

2.5若一方欲按上述约定进行调价，则该方应即时通知对方,主动向对方提供产品最新价格并附计算依据，双方对此应及时协商处理，协商一致以后的订单按新价格执行。

二、合同金额

1、本合同金额为（大写）：         圆/年（￥         元）人民币。

2、本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、履约保证金

本项目不设置履约保证金。

四、合同款支付

所有货物采购完成并验收合格，收到乙方开具的全额增值税发票后60天内付至合同价的95%，剩余合同价的5%待质保期结束后一次性付清。

乙方收款帐户信息如下：

公司名称：

开户银行：

银行账号：

税号：

地址：

五、违约责任

（一）甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（二）乙方违约责任

1.由于乙方原因，影响甲方正常运营，每延误一次，扣除合同服务费总价的3%。

六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延

长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南通市。

八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执贰份。

4、维保合同到期后，甲方对乙方维保工作满意，应优先考虑由乙方继续承接维保业务。

甲方：南通港码头管理有限公司                         乙方：

（盖章）                                           （盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

日期：      年    月     日                    日期:       年    月     日

第六章 合同授予

一、中标人收到中标通知书15日内与采购人签订合同。本合同一式肆份，采购单位、供应商各两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按合同约定支付的货款。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

第七章 质疑与投诉

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、下载招标文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或代理机构。采购人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达采购人和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的招标活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的招标活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的招标活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关部门对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门投诉。

第八章 投标文件组成及格式

投标文件由资格审查文件、技术标和商务标三部分组成。本次招标采用资格后审方式。

本项目资格审查文件、技术标和商务标请分别装订、分别单独密封后一起递交。

- 资格审查文件（单独密封，不能出现报价文件，资格审查文件需按标段分别密封提供并明确标注标段号）

- 供应商必须有能力按本招标文件规定的要求提供相关服务，须提供有效的三证合一的企业法人营业执照复印件或扫描件。

2、 提供供应商的法定代表人或负责人身份证明及身份证原件的复印件或扫描件（须加盖供应商公章，格式参见招标文件第八章）；

3、如为被委托受权人参加投标的，还必须提供法定代表人或负责人签名或盖章的授权委托书及被委托受权人身份证这两项原件的复印件或扫描件（须加盖供应商公章，格式参见招标文件第八章）；

4、供应商上一年度的财务状况报告复印件或扫描件（成立不满一年不需提供）；

5、供应商近六个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件或扫描件；

6、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式参见第八章）；

7、供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见招标文件第八章）；

8、关于资格文件的声明函（格式参见招标文件第八章）。

9、投标人如为供应商需提供厂家授权书（加盖原厂公章）。

注：以上材料如为复印件或扫描件均需加盖单位公章，要求提供原件查验的，因携带原件不全而由此引起的后果由投标人自负。

- 技术标（单独密封，不能出现报价文件，技术标文件需按标段分别密封提供并明确标注标段号）

1、投标响应函（格式参见第八章）。

2、供应商一般情况表（格式参见第八章）。

3、评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料。

4、评审评分项中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

5、招标文件项目需求中要求提供的其他材料。

注：为方便评委评审，请投标供应商按评审评分项中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术标”涉及的相关原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

三、商务报价响应文件（按标段分别报价）

1、投标响应报价总表（格式参见第八章）。

2、投标报价明细表（格式参加第八章）

附件：

南通港码头管理有限公司输送带采购项目

（二次）

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件（标段一/标段二）

对应投标文件填写：技术标（标段一/标段二）

对应投标文件填写：商务标（标段一/标段二）

（资格后审）

投标供应商：参加投标供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通港码头管理有限公司：

我公司法定代表人           参加贵单位组织的     （采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通港码头管理有限公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加       （采购项目名称及项目编号)项目的招标活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南通港码头管理有限公司：

我单位                   （供应商名称）郑重声明：

我单位具有履行                                      （项目名称）合同所必需的设备或专业技术能力。

声 明 单 位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

- 4、无重大违法记录声明

南通港码头管理有限公司：

我单位               （投标供应商名称）郑重声明：

参加招标活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 5、关于资格文件的声明函

南通港码头管理有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称)的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

二、技术标相关的格式文件及表格

1、投标响应函

南通港码头管理有限公司：

依据贵单位         （招标项目名称)项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包含但不限于以下费用：产品、自备设备及其备品、备件、维修费用、易耗品耗材、通讯和专用工具费用、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有费用。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

三、商务标文件相关的格式文件及表格

1、投标响应报价总表（标段一/标段二）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币大写： 元，小写：¥ 元。 |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：  1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2、投标报价包括包括但不限于所有与本项目实施有关的所有费用，包括所有的现场踏勘费、人员工资（含周末及节假日加班费）、交通费、餐费补贴、夜班补贴、福利、通讯费、办公设备费、管理费、防疫费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购人要求所包含的所有风险、责任等各项费用，即响应本项目的各项应有费用。

2、投标响应报价明细表（标段一）

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 采购数量 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EP200防粘附耐酸碱阻燃带2000*4（4.5+3） | 米 | 肆拾 | 皮带机用 |  |  |
| 2 | EP200防粘附耐酸碱阻燃带1800*4（4.5*3） | 米 | 伍佰 | 皮带机用，250米/卷，共两卷 |  |  |
| 3 | EP250防粘附耐酸碱阻燃带1000*4（4.5+3） | 米 | 肆拾叁 | 提升机用 |  |  |
| 4 | EP200防粘附耐酸碱阻燃带1800*5（4.5+3） | 米 | 叁拾玖 | 卸料小车用 |  |  |
| 5 | EP250阻燃输送带1800*3（6+3） | 米 | 捌拾柒 | 装船机悬臂皮带 |  |  |
| 6 | EP250阻燃输送带1800*3（6+3） | 米 | 叁拾贰 | 装船机中继皮带 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

3、投标响应报价明细表（标段二）

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 采购数量 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST1000防粘附耐酸碱阻燃带1800*ø4（7+5） | 米 | 伍佰 | 皮带机用，250米/卷，共两卷 |  |  |
| 2 | ST1000阻燃带1800*ø4（8+6） | 米 | 壹佰贰拾柒 | 斗轮机悬臂皮带 |  |  |
| 3 | ST1000阻燃带1800*ø4（8+6） | 米 | 壹佰零贰 | 斗轮机中继皮带 |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：